Лекция 12

Вынужденные колебания без сопротивления.

Как мы выяснили, консервативная система без сопротивления сохраняет полную энергию и совершает незатухающие колебания. Если учесть влияние среды (вязкое сопротивления), то колебания либо отсутствуют, либо затухают, а полная энергия системы убывает, переходя в среду.

Энергия может и поступать в систему из среды. Пусть действие среды на систему выражается периодической обобщенной силой. Как известно, любую периодическую функцию можно разложить в ряд Фурье:

Q=HiSin(pit+δi)

Здесь  Hi –амплитуда i-oй гармоники, pi – вынуждающая частота этой гармоники, δi – начальная фаза этой гармоники.

Уравнение Лагранжа такой системы: (5).

ddt∂T∂q-∂T∂q=-∂П∂q+Q

Подставив квадратичные формы Т и П

T=12aq2,                           П=12сq2,

получим неоднородное дифференциальное уравнение

aq+cq=HiSin(pit+δi)

Его решение складывается из общего решения однородного уравнения и частного решения.

Частное решение будет иметь вид правой част, т.е представлять из себя сумму одинаковых по виду решений (гармоник).  Поэтому, нам достаточно рассмотреть обобщенную силу в виде только одной из гармоник

Q=HSin(pt+δ)

Получим  дифференциальное уравнение вынужденных колебаний без сопротивления

q+k2q=hSin(pt+δ)

Решение складывается из общего решения однородного уравнения

qoo=C1Coskt+C2Sinkt

и частного решения, которое будем искать в виде правой части

qч=ASin(pt+δ)

А – амплитуда частного решения, Найдем А и ε.

qч=-p2ASin(pt+δ)

Подставляя в уравнение, после сокращения на Sin, получаем

k2-p2A=h                       A=hk2-p2

Частное решение имеет вид

qч=hk2-p2Sin(pt+δ)

Теперь полное решение приобретает вид

q=C1Coskt+C2Sinkt+hk2-p2 Sin(pt+δ)

q=-kC1Sinkt+kC2Coskt+phk2-p2 Cos(pt+δ)

Найдем С1, С2 из начальных условий:

t=0:          q=q0;       q=q0

q0= C1+ hk2-p2Sinδ           q0=kC2+phk2-p2Cosδ

Откуда

C1= q0- hk2-p2Sinδ           C2=q0k+pk hk2-p2Cosδ

Подставив C1и C2 в решение, найдем закон движения

q=(q0Coskt+q0kSinkt)-hk2-p2Sinδ Coskt+pk Cosδ Sinkt+hk2-p2 Sin(pt+δ)

Видим, что движение системы состоит из трех колебаний. Первым стоит  колебание с собственной частотой k и амплитудой, зависящей от начальных условий, вторым – колебание с собственной частотой k и амплитудой, не зависящей от начальных условий, и третьим – собственно-вынужденные колебания с частотой вынуждающей силы p и  амплитудой, не зависящей от начальных условий.

Биения и резонанс при отсутствии сопротивления.

ω =p

Рис.1

Как возникает вынуждающая сила?  Ее можно создать, поставив электромотор с неуравновешенной массой на упругую балку (Рис.1).  Вынуждающей частотой p является угловая скорость вращения электромотора.  При ω = 0 мотор колеблется на балке с собственной частотой k.  Если включить мотор, то при ω  →  k амплитуда А возрастает, стремясь к бесконечности.

Выясним, как ведет себя при этом система. Для простоты положим начальные условия нулевыми.  Тогда p/k ~ 1 и решение приобретет вид:

qч=hk2-p2Sinpt+δ-Sinkt+δ=

= 2hk2-p2Sin(p-k)t2 Cospt+ δ=A(t) Cospt+ δ

Видим, что при p  →  k амплитуда вынужденных колебаний A(t) становится периодической функцией малой частоты (p-k)2.    Такое движение называется биениями. Биения можно слышать в моторном самолете, когда частота вращения мотора приближается к собственной частоте какой-то детали фюзеляжа.

Резонанс

Найденное ранее частное решение теряет смысл при p = k, поскольку его амплитуда

A=hk2-p2

стремится к бесконечности.  Явление увеличения амплитуды вынужденных колебаний А при определенных значениях вынуждающей частоты р называется резонансом.  Выясним, как изменяется амплитуда во времени при p = k.

Попробуем найти частное решение в виде

qч=BtCospt+δ

qч=BCospt+δ-BptSinpt+δ

qч=-BpSinpt+δ-BpSinpt+δ-Bp2tCospt+δ

Подставив эти выражения в дифференциальное уравнение, с учетом p = k получим

B=-h2p

и частное решение

qч=-h2ptCospt+δ=A(t) Cospt+δ

Итак, если двигатель на балке сразу запустить с угловой скоростью p = k , то амплитуда вынужденных колебаний (и деформация балки) будет линейно возрастать во времени.  При достижении деформаций предельных значений, балка сломается.

Построим зависимость амплитуды А собственно вынужденных колебаний от вынуждающей частоты p.  Для построения качественных зависимостей принято переходить к безразмерным величинам.  Вместо амплитуды А рассмотрим ее отношение к «статическому отклонению»

z = 1

z

λ =1

λ

Рис. 2

Aст=Hc=Ha ac=hk2 ,

которое называется коэффициентом динамичности.

λ=AAст=11-z2

Здесь

z=pk – безразмерная вынуждающая частота, называемая коэффициентом настройки (вынуждающей частоты на собственную частоту).

При z = 0 λ=1, при z → ∞     λ →  0.  График λ(z)  приобретает вид

Чтобы избежать опасности разрушения системы, следует избегать работы вблизи резонанса

z = 1.

Зависимость сдвига фазы ε (z)

Сдвигом фазы ε называют разность между фазой вынуждающей силы (pt+δ)  и фазой частного решения.   Найдем  ε  при различных значениях z.

Частное решение					                   Сдвиг фаз

При z < 1 (p<k):    qч=hk2-p2Sin(pt+δ)                          		  	           ε = 0

При z = 1 (p=k):    qч=-h2ptCospt+δ=h2ptSinpt+δ-π2                          ε = π2

При z > 1 (p>k):    qч=-hk2-p2Sinpt+δ=hk2-p2Sinpt+δ-π           	ε = π

Теперь можем изобразить график зависимости  ε (z) (Рис.3).

Сдвиг фаз можно наблюдать, раскачивая «раскидай»- мячик на резинке.  Если частота движений руки меньше собственной частоты колебаний раскидая, то шарик движется в одной фазе (синфазно) с рукой (Рис 4, а).  При большой частоте движений руки шарик движется «в противофазе» с рукой (Рис 4, б).

ε

π

z

1

π2

0

Рис. 3

Рис.4

а

б