Лекция 2

ТЕОРЕМА  ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  КИНЕТИЧЕСКОГО  МОМЕНТА

Кинетический момент точки и системы относительно центра и оси

Рассмотрим систему материальных точек с массами m1m2....mn, имеющих в данный момент скорости V1V2.....Vn  относительно инерциальной системы отсчета.    Выберем произвольный центр О (Рис.1).   Кинетическим моментом точки mj относительно центра О называется векторная величина, равная моменту ее количества движения относительно этого центра.

Koj=mo(qj)=rj×mjVj		(j=1,2...n)		(1)

Известно, что векторное умножение можно записать через присоединенную матрицу первого сомножителя радиуса вектора r.

Опуская индекс j, запишем матричное выражение в осях xyz c началом в О:

Ko=mRv		(2)

где R- кососимметричная присоединенная матрица столбца r

KxKyKz=m0-zyz0-x-yx0xyz=myz-zyzx-xzxy-yx     	(3)

Проекция кинетического момента на ось называются кинетическим моментом точки относительно оси.   Он вычисляется либо аналитически по формулам (3), либо как момент силы относительно оси.  Момент дает только касательная составляющая вектора q (Рис.2).

KZ= +qh	(4)

Момент обращается в ноль, если вектор количества движения (скорость точки) лежит в одной плоскости с осью (параллелен или пересекает ось)

Кинетическим моментом системы относительно центра О называется главный момент количеств движений точек системы относительно этого центра.

Ko=Koj=mjrj×vj		(5)

Аналогично с формулой (3) проекции вектора (4) образуют столбец кинетических моментов относительно осей координат

KxKyKz=mjyjzj-zjyjzjxj -xjzjxjyj-yjxj     		(6)

А

В

mj

vj

rAj

rBj

Найдем связь между кинетическими моментами системы относительно двух неподвижных центров А и В.  Обозначим через rАj , rBj  радиусы векторы точки mj системы относительно центров А и В соответственно.  Очевидно, что

rAj=АВ+ rBj

Тогда

KA =mjrAj×Vj =mj [(АВ+ rBj )×Vj] = АВ×mj Vj + mjrBj×Vj

Окончательно

KA= KВ+ АВ×Мvc  или  KA= KВ+ АВ×Q

Формула напоминает зависимость главного момента системы сил от центра.  Видим, что при неподвижном центре масс тела (например сферическое движение вокруг С или вращение тела вокруг центральной оси) кинетический момент не зависит от центра.

vC=0 :   KA= KВ = KC=K

Кинетический момент системы в сложном движении

Наряду с инерциальной системой отсчета с осями xyz введем поступательно движущиеся С координаты с началом в центре масс С  (Рис.3).   Теперь движение каждой точки можно представить как сложное.  Скорость точки будет складываться из переносной скорости, равной для всех точек скорости центра масс С и относительной скорости vjr

Vj=VC+Vjr	(7)

Кроме того, из рисунка видно, что

rj=rC+j	(8)

Теперь

Ko= mj(rC+j)×(VC+Vrj)=

rC×VC mj+ rC×mjVrj+(mjj)×VC+mjj×Vrj		(9)

Здесь второе и третье слагаемые равны нулю поскольку по определению центра масс

mjj=MC=0		mjvrj=d/dtmjj=0		(10)

Последнее слагаемое логично назвать относительным кинетическим моментом системы

KC= mjj×Vrj		(11)

Теперь

KO= KC+ rC×MVC		(12)

Заметим, что в отличие от похожей формулы, связывающей кинетические моменты относительно неподвижных центров, здесь С произвольно движется и в Кс входят относительные скорости точек.  Вывод  формулы показывает, что такая простая формула (12) справедлива только для центра масс,  что подчеркивает значение этого центра в динамике.

Теорема об изменении кинетического момента системы.

Дифференцируя (5) по времени находим

dKO/dt=mj(Vj×Vj +rj×Wj)= rj×mjWj=

[rj×(Fej+Fij)]=mO(Fej)+mO(Fij)=MeO+MiO=MeO		(13)

Здесь учтено, что векторное произведение вектора на себя  и главный момент внутренних сил равны нулю.   Таким образом, приходим к теореме об изменении кинетического момента

dKO/dt=MeO		(14)

относительно неподвижного центра. В проекциях на оси xyz c началом в О теорема имеет вид

dKx/dt=Mex=mx(Fej)

dKy/dt=Mey=my(Fej)		    (15)

dKz/dt=Mez=mz(Fej)

Подставим теперь выражение (12) в формулу (14).   После дифференцирования получим

dKС /dt+ vC×MvC+rC×MwC=MeO		(16)

C учетом того, что vC×MvC=0,   МWC=Ve  и теоремы о зависимости главного момента от центра получаем

dKС /dt= MeOrC×Ve= MeO+CO×Ve=MeC		(17)

Доказанная теорема об изменении относительного кинетического момента

dKС /dt= MeC		(18)

имеет тот же вид, что и в инерциальной системе.

В проекциях

dKxC /dt= mxC (Fej)

dKyC /dt= myC (Fej)		    (19)

dKzC /dt= mzC (Fej)

Следствия

- Внутренние силы не изменяют кинетического момента непосредственно.   Однако, как и в теореме о движении цента масс, они могут вызвать внешние силы, изменяющие кинетический момент.

Если MeO=0, то KO=Const векторно.   Так для Солнечной системы, которую можно считать изолированной от внешнего влияния удаленных галактик,  вектор кинетического момента сохраняет свое направление и модуль.   Перпендикулярная ему плоскость, называемая плоскостью Лапласа, тоже сохраняет свое положение по отношению к гелиоцентрической инерциальной системе отсчета.

Если, в частном случае только Мz=0, то сохраняется соответствующая проекция кинетического момента Кz=Сonst.  Так кинетический момент конического маятника относительно вертикальной оси не будет изменяться с течением времени, поскольку Мz=0.  Значит, во время движения произведение mV h будет постоянным, т.е.

ДИНАМИКА  ТВЕРДОГО  ТЕЛА

Динамика твердого тела полностью описывается двумя общими теоремами, которые мы изучили:  теоремой о движении центра масс и теоремой об изменении кинетического момента.

Кинетический момент тела в сферическом движении.

Матрица инерции

dm

r



s

Рассмотрим твердое тело, совершающее сферическое движение вокруг неподвижной точки О.   (Рис.1).  Кинетический момент тела вычислим по формуле

Kо= [r×(× r)]dm =   [r×( r×)]dm 	(1)

Поскольку тело сплошное, то в выражении KC сумму следует заменить интегралом по объему тела, а массу точки- элементарной массой dm.  Относительную скорость точки найдем как скорость точки тела, вращающегося вокруг центра масс С, по формуле Эйлера  Vr=× r.  Получаем

Представим формулу (1) в матричной форме, записав векторное произведение через присоединенную кососимметричную матрицу R  радиус- вектора r

Kо=( R2dm) 	(2)

т.к. r×(r×  > 	R (R=R2		R

Величина в скобках в (2) является матрицей 3x3, и называется матрицей инерции JС в центре С- осях.

Jo= R2dm		(3)

Осевые и центробежные моменты инерции

Вычислим матрицу инерции в соответствии с формулой (3).

R2==	(6)

Интеграл от матрицы представляет собой матрицу интегралов ее элементов, поэтому

Jo=	(7)

Видим, что матрица Jo симметрична (xydm=yxdm и т.д.) и, значит, имеет только шесть различных элементов.   Диагональные элементы называются моментами инерции тела относительно осей x, y и z

Jx= (y2+z2)dm		Jy= (z2+x2)dm		Jz= (x2+y2)dm		(8)

Остальные три интеграла называются- центробежными моментами инерции

Jxy=Jyx =xydm		Jyz= Jyz =yzdm	Jzx= Jxz=zxdm		(9)

Размерность всех моментов инерции [J]=кг м2.

В принятых обозначениях матрица инерции приобретает вид

JO=	(10)

Рассмотрим основные свойства моментов инерции, (другие свойства будут рассмотрены в специальной главе).

Осевые моменты инерции

Заметим, что под знаками интеграла здесь стоят квадраты расстояний h от точки dm до соответствующей оси.   Так  y2+z2=hx2.  Поэтому момент инерции тела относительно произвольной оси L будет равен

JL= hL2dm		(11)

где hL- расстояние текущей точки до оси.

Видим, что осевой момент не может быть отрицательным или равным нулю, и характеризует удаленность масс тела от оси.  Например, момент инерции стержня относительно оси, перпендикулярной стержню, будет больше, чем относительно наклонной оси (Рис.2) поскольку x>h для любой точки стержня.

Jz>Jz’

Покажем, как практически вычисляется осевой момент инерции относительно оси z для однородного стержня массы М= γL (γ- погонная плотность, L- длина стержня).   инерции стержня.

Jz= кu м2		(12)

Выражения моментов инерции тел правильной формы относительно некоторых осей можно найти в справочниках.

Центробежные моменты инерции.

В отличие от осевых моментов инерции, центробежные моменты инерции

Jxy=Jyx =xydm		Jyz= Jyz =yzdm	Jzx= Jxz=zxdm

могут быть отрицательными или равными нулю.

Ось называется главной осью инерции в точке О, если оба центробежные момента с ее индексом равны нулю.  Так ось z будет главной в О, если

Jzx=Jyz=0		(13)

В дальнейшем будет показано, что в любой точке пространства для данного тела существует три взаимно перпендикулярных главных оси инерции XYZ, в которых матрица инерции будет диагональной.

JO=	(14)