Лекция 9

Потенциальное силовое поле.

Определение и свойства потенциального силового поля.

Силовым полем  называется трехмерное пространство, в каждой точке которого задана функция силы F(r;t).  Если время t отсутствует явно, то поле стационарное.

Рассмотрим стационарное силовое поле, заданное в декартовых координатах x, y, z функциями:

Fx(x,y,z);	Fy(x,y,z);	Fz(x,y,z)	(*)

Как было показано, для вычисления конечной работы силы силового поля, необходимо знать траекторию точки.  Среди силовых полей существует класс потенциальных силовых полей, для которых конечная работа силы определяется только начальным и конечным положением точки и не зависит от траектории.

Силовое поле (38) называется потенциальным, если существует такая функция потенциальной энергии П(x,y,z), что

Fx= - ∂П/∂х	Fy= - ∂П/∂y	Fz= - ∂П/∂z

Пусть задано поле (*).  Как проверить, является ли оно потенциальным?  Мы считаем, что потенциальная энергия П является  непрерывной, дважды дифференцируемой функцией координат. Тогда можно воспользоваться свойством:  порядок взятия смешанной производной не влияет на результат :

∂2П∂x∂y=∂2П∂y∂x,    ∂2П∂z∂y=∂2П∂y∂z,      ∂2П∂x∂z=∂2П∂z∂x,

Отсюда  критерии потенциальности cилового поля

∂Fx∂y=∂Fy∂x       ∂Fy∂z=∂Fz∂y      ∂Fz∂x=∂Fx∂z

Свойства работы потенциальных сил.

- Элементарная работа потенциальной силы равна минус дифференциалу потенциальной энергии. Действительно

d’A=F•dr=Fxdx+ Fydy+ Fzdz=  ̶  (∂П∂xdx+∂П∂ydy+ ∂П∂zdz)=-dП

Отсюда вытекают следующие свойства.

- Конечная работа потенциальной силы зависит только от начального и конечного положения точки

А12= 1-2d’A=-12dП=П1-П2

- Работа по замкнутому кругу равна нулю:

П1=П2,		 поэтому 	Ао=0

Вычисление потенциальной энергии. Закон сохранения полной механической энергии.

Поверхность на которой П сохраняет значение называется эквипотенциальной:

П (x,y,z) =С1= const

Выясним направление F по отношению к потенциальной поверхности.  Пусть точка перемещается по эквипотенциальной поверхности П=С1 . По свойству работы потенциальная сила F не совершает работы:

d’A = F • dr = 0

Поскольку dr направлено произвольно в касательной плоскости к поверхности П = С1, то сила направлена перпендикулярно эквипотенциальным поверхностям.

dr

F

П=0

M(x,y,z)

Mo

С другой стороны

F= -∂П∂xi+∂П∂yj+ ∂П∂zk=-grad П

Значит, сила направлена в сторону убывания П.

По свойствам дифференцирования обе функции  П(х,у,z) и П(х,у,z) + С, где С- произвольная аддитивная постоянная, определяют одно и тоже силовое поле. Говорят, что потенциальная энергия определена с точностью до постоянной.

Выберем нулевой уровень потенциальной энергии. Переместим точку из произвольного положения М(х,у,z) пространства в любую точку нулевого уровня и сосчитаем работу силы:

AMМo= П(х,у,z)

Отсюда правило вычисления функций потенциальной энергии:

Функция П(х,у,z) вычисляется как работа потенциальной силы

r1

r2

Δr

F

x

y

z

h

на перемещение из произвольной точки М(х,у,z) на нулевой уровень.

Примеры:

- Постоянная сила F = const:  А12= F • 1∫2dr = F • (r2-r1)= F •Δr

- Cила тяжести. Это частный пример постоянной силы:

Поле однородно, если

F = mg, 	g = const

Направим ось вертикально вверх, тогда

Fx=Fy=0 		 Fz = - mg

Все поверхности z = const эквипотенциальны. Поэтому

А12 = Fz (z1-z2) = ± mgh

Работа положительна, если точка опускается.

с

Fв

mg

l0

x

y

x

0

Прямая линейная пружина:

Естественная длина недеформированной пружины l0. При изменении длины на Δ= l -l0 ,называемом деформацией пружины, возникает упругая сила Fв. Она  всегда стремится восстановить недеформированное состояние пружины, поэтому она называется восстанавливающей силой.

Пружина линейна, если сила Fв линейно зависит от деформации:

Fв=с Δ

Коэффициент с (н/м) называется жесткостью пружины.  Если начало оси х выбрать в положении, где Δ=0, то

Fвх= - с х

Элементарная работа силы Fв

d’A= Fвx dx = - cx dx

Конечная работа силы Fв

A12= - c x1x2xdx=12c(x12-x22)

Квадраты координат можно заменить их модулями- деформациями:

A12= 12c(Δ12-Δ22)

- Спиральная линейная пружина:

с’

φ = Δ’

Δ’= 0

При закручивании пружины на угол φ, называемый деформацией пружины Δ’, возникает упругий восстанавливающий момент Мв. Пружина линейна, если

Мвz= - с’ φ

Коэффициент с’ (нм) называется жесткостью пружины.

Конечная работа  момента Мв

A12= - c’φ1φ2φdφ=12c(φ12-φ22)

A12= 12c(Δ'12-Δ'22)

Система называется консервативной, если все действующие на неё силы потенциальны.

Теорема об изменении кинетической энергии для консервативной системы в интегральной форме:

Т2-Т1=А12=П1-П2	или Т2 +П2=Т1 +П1

с

Fв

mg

l0

x

y

x

0

Полной механической энергией системы называется сумма её кинетической и потенциальной энергий:

Е=Т+П

Как видим, полная механическая энергия консервативной системы сохраняется

E = const

Предположим, что кроме потенциальных сил, на систему действуют не потенциальные силы, тогда:

dT=d’Aпот+ d’Aне пот=-dП+ d’Aне пот

Поделив на dt, найдем, что скорость изменения полной механической энергии равна мощности непотенциальных сил.

dE/dt=Nне пот

Например, при наличии силы вязкого сопротивления

Fсопр= - βV		β = Const

полная механическая энергия убывает со скоростью

dE / dt = - βV•V = - βV2

Обобщенные силы.

Статический принцип возможных перемещений для консервативной системы.

Рассмотрим консервативную несвободную систему с потенциальной энергией  П (x,y,z), и обобщенными координатами q1....ql.  Найдем обобщенные силы системы по определению

Qi=Fk∙∂rk∂qi=-∂П∂x∂x∂qi+∂П∂y∂y∂qi+∂П∂z∂z∂qi=-∂П∂qi

Пример: эллиптический маятник

Примем за нулевой уровень потенциальной энергии положение x=0, φ=0 и вычислим работу при возвращении системы в начало координат

П = m2gl (1- Cos φ)

П не зависит от х, значит Qx=0

Qφ = - ∂П/∂φ = - m2gl Sin φ

Статический принцип возможных перемещений:

δA=∑Qiδqi=0

Поскольку обобщенные возможные перемещения δqi независимы, то принцип можно прочитать следующим образом:

В положении равновесия все обобщенные силы обращаются в ноль.

Qi=0  (i=1,2,...,l)

Это значит, что

В положении равновесия потенциальная энергия  консервативной системы имеет экстремум

∂П/∂qi=0	(i=1,2,...,l)

Следовательно, нахождение положений равновесия консервативной системы сводится к нахождению экстремумов функции П.

Уравнение Лагранжа для консервативных систем.

Циклические координаты и интегралы.

Рассмотрим консервативную несвободную систему с l степенями свободы.  Потенциальная энергия П(q1...ql) определяет обобщенные силы

Qi = - ∂П/∂qi	(i=1,2,...,l)

Уравнения Лагранжа приобретают вид

ddtd(T-П)dqi-d(T-П)dqi=0	(i=1,2,..,l)

Здесь учтено, что потенциальная энергия не зависит от обобщенных скоростей

∂П∂qi =0

(i=1,2,..,l)

Запишем уравнения Лагранжа через функцию Лагранжа

L= T-П

ddtdLdqi-dLdqi=0	(i=1,2,..,l)

Координата qσ называется  циклической, если от нее не зависит функция Лагранжа

∂L/∂qσ=0

Уравнение Лагранжа с номером σ приобретает вид

ddtdLdqσ=0

и имеет циклический интеграл

dLdqσ=Const

Часто этот интеграл описывает случай сохранения количества движения или кинетического момента.

Пример: эллиптический маятник

П и Т не зависят от х, значит х- циклическая координата, и существует интеграл

dTdx=m1+m2x+m2lφCosφ=Const

Мы уже отмечали, что этот интеграл выражает ожидаемое сохранение количества движения системы вдоль оси х.