Пример решения индивидуальной задачи И1

Требования к оформлению.

- Приоритетным является электронное исполнение заданий.  В таком виде можно прислать решение в любое время суток и получить ответ в течение 24 часов.

- Письменные решения и исправления выполняются в одной ученической тетради.

- Для лучшей читаемости страницы тетради желательно нумеровать справа налево

| 2 4 | 1 3 и т.д. |
| --- | --- |

- Рисунки выполните крупно и по заданным размерам.

- При несовместимости данных обращайтесь к лектору: Skype:  torsor2751992,  mob 8-911-942-0791:   Алексей Владимирович).

- Каждый пункт снабдите поясняющим текстом, как в примере.

- Преобразования формул должны быть последовательными и понятными для стороннего читателя.

- Неисполнение требований по оформлению приведет к возвращению работы без ее проверки.

- Вычисления можно проверить на сайте  http://www.wolframalpha.com/    или

http://www.webmath.ru/web/prog13_1.php

Задача И1

А.Костарев

Условие задачи

Механическая система состоит из 2-х балок ВС и АС, соединённых между собой цилиндрическим шарниром С. В точке А  балка СА закрепляется в вертикальной стенке с помощью жёсткой заделки, в точке В – с помощью невесомого стержня ВD. Система нагружена равномерно распределённой нагрузкой интенсивностью q, парой сил с моментом М и силой Р1.

Определить реакции в точках А, В, С . Весом балок и трением в шарнирах пренебречь.

Показать, что при стремлении  к нулю, задача становится неопределимой.

Дано: q = 4,8 кН/м, Р1 = 1,5 кН, М = 1 кН м, a = 1,2 м, 
 = 60о,  = 30 о

| a | P1 | 𝛽 | M | q | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м | кН | град | кНм | кН/м | град |
| 1,2 | 1,5 | 30 | 1 | 4,8 | 60 |

Рис. 1

Расчётные схемы и уравнения равновесия

Поскольку система состоит из двух тел, то рассмотрим равновесие каждого из них.

Балка ВС (рис. 2)

Рис. 2

А.Костарев

Рассмотрим равновесие балки ВС:

- активные силы, действующие на балку ВС: равномерно распределённую нагрузку интенсивностью q заменяем сосредоточенной силой Q = 5aq, точка приложения силы Q  – точка Е;  модуль силы Q равен  Q = 5q  a = 5  4,8  1,2 = 28,80;  	(кН)

- связи: в точке В – невесомый  стержень,  реакция  которого RB (см. рис.2);  в точке С – цилиндрический  шарнир,  составляющие реакции которого:  RCX, RCY (см. рис.2).

Таким образом, на балку ВС действует система сил: (Q, RB, RCX, RCY) – Балка находится в равновесии, значит выполняются следующие условия:

FKX = 0,

FKY = 0,

mC(FK) = 0.

Для балки ВС (см. рис. 2):

- FKX = RB + RCX – Q  sin  = 0,

- FKY = RCY – Q  cos  = 0,

- mC(FK) = Q  2,5a – RB  5a  sin  = 0.

Видим, что при уменьшении угла  реакция RB  возрастает до бесконечности, когда последнее уравнение теряет смысл.  Связи становятся недостаточными в направлении поворота вокруг центра С, и избыточной в направлении оси x.

Балка СА (рис. 3)

Рис. 3

Рассмотрим равновесие балки АС:

-	активные силы, действующие на балку АС: сила Р1, момент М;

- связи: в точке А  – жёсткая заделка, реакция состоит из силы реакции (направление её заранее неизвестно,  поэтому  силу  раскладываем  на  составляющие RAX, RAY ) и пары сил с моментом МА; в точке С – цилиндрический шарнир, составляющие реакции которого R’CX, R’CY 
(см. рис. 3), которые согласно третьему закону Ньютона направлены противоположно соответствующим реакциям балки ВС.

Уравнения равновесия балки АС:

4)   FKX = RAX – R’CX + P1  cos  = 0,

5)   FKY = RAY – R’CY – P1  sin  = 0,

6)   mC(FK) = M + MA – (P1  sin )  3a + RAY  5a = 0.

А.Костарев

Решение системы уравнений

а) Аналитический метод:

Перепишем систему уравнений, принимая во внимание, что R’CX = RCX и R’CY = RCY  (модули этих сил равны).

RB + RCX – Q  sin  = 0,					  (1)

RCY – Q  cos  = 0,						  (2)

Q  2,5a – RB  5a  sin  = 0,				              (3)

RAX – RCX + P1  cos  = 0,					  (4)

RAY – RCY – P1  sin  = 0,					  (5)

M + MA – P1  3a  sin  + RAY  5a = 0.		              (6)

Решим систему методом подстановки.

Из уравнений (2) и (3) следует:

RCY = Q  cos  =14,40 (кН)                                                  (7)

RB =		  = 16,63(кН)                                   (8)

Подставив RCY в уравнение (5), получим:

RAY – Q  cos  – P1  sin  = 0, откуда

RAY = Q  cos  + P1  sin  = 15,15 (кН);             	  (9)

Далее из (6):

MA = P1  3a  sin  – M – (Q  cos  + P1  sin )  5a =

= – M – Q  5a  cos  – P1  2a  sin

Окончательно:

MA = – M – Q5acos  – P12asin  = – 89,2 (кН);		(10)

Из уравнения (1) следует:

RCX = Qsin  – RB = Qsin  –              = 8,31(кН);

Наконец, из уравнения (4) находим RAX:

RAX = RCX – P1  cos   ;

RAX = Q sin  –              – P1cos  = 7,26 (кН);		(12)

Проверить свое решение можно на сайте  http://www.webmath.ru/web/prog13_1.php

А.Костарев

Обязательная проверка

Для проверки полученных результатов необходимо составить расчётную схему для всей системы в целом (рис. 5).

Для проверки составим такое уравнение, чтобы в него вошли все искомые величины. Это будет уравнение моментов относительно точки Е.

mE(FK) = 0; 									(14)

RAX  2,5a  sin  + RAY  (5a + 2,5a  cos )+MA+M – RB  2,5a

sin  + P1  cos   2,5a  sin  – P1  sin   (3a + 2,5a  cos ) = 0

После подстановки в последнее уравнение значений RB, MA, RAX, RAY, полученных при определённом угле , при правильных результатах  должно быть  0  0.

Рис. 5

Процент ошибки должен составлять не более  5%  от значения максимальной величины, входящей в это уравнение.

Так, например, взяв из табл. 1 результаты расчетов для угла     = 300, получим:

7,56  2,5  1,2  0,866 + 15,70  (5  1,2 + 2,5  1,2  0,5) – 90,52 + 1 –

– 16,63  2,5  1,2  0,866 + 1,5  0,5  2,5  1,2  0,866 – 1,5  0,866

(3  1,2 + 2,5  1,2  0,866) = 0;

19,64 + 117,75 – 90,52 +1 – 43,20 + 1,95 – 8,05 = 0;

– 1,43  0.

Отклонение от точного равенства  = – 1,43.

Относительная ошибка составляет:

что не превышает 5%.

Пример решения индивидуальной задачи И2

Задача И2

Условия задачи.

По данным уравнениям движения точки М изобразить ее траекторию и для момента времени t1 изобразить положение точки на траектории, вектор ее скорости, составляющие скорости по осям х,у; полное, касательное и нормальное ускорения, составляющие ускорения по осям х,у, а также радиус кривизны траектории в данной точке.

x = 7t ² (м);    y = 5t (м);   t1 = 0,5 (с)

Решение

А.Костарев

Траектория

Установим вид уравнения, связывающего функции x и y, по которому судят о траектории движения точки. Выразим из одного уравнения t и подставим в другое. Из второго уравнения:

t=y5

подставим в первое и получим:

x=725y2

y

x

0

V

1,75

2,5

Wτ

Wn

M(t1)

W

ρ

К

Это уравнение описывает параболу с вершиной в начале координат. Начало движения соответствует моменту времени t0 = 0.

Для проверки графика подставляем «7/25*x^2 (x from 0 to 4)» в http://www.wolframalpha.com/input

Используя исходные функции, найдем положение начальной точки:

x0 = 7t0² =0 м,         y0 = 5t0 =0 (м).

Материальная точка начнет свое движение из начала координат.  При увеличении параметра t значения x и y будут возрастать, т.е. материальная точка будет перемещаться вверх и направо. Таким образом, траектория движения представляет собой  ветвь параболы началом в ее вершине (0,0).

Положение точки в момент времени t1:

x1 =  7 · 0,5² =1,75(м);            y1 =  5 ·0,5 = 2,5(м)

Скорость точки.

Проекции вектора скорости:

Vx=x=14t мс;        Vy=y=5 мс

По найденным проекциям на графике строим вектор скорости V.  Если вектор оказывается не касательным к траектории, то ищем ошибку.

Модуль скорости:

V=Vx2+Vy2=196t2+25 мсt=t1=8,6 мс

Ускорение точки.

Проекции полного ускорения

Wx=x=14мс2;        Wy=y=0;             W=14мс2

На графике строим горизонтальный вектор ускорения W и раскладываем его на касательную Wτ и нормальную Wn составляющие.

Касательное ускорение точки найдем по формуле

Wτ=xx+yyV=14xVt=t1=11,4 мс2

Нормальное ускорение точки.

Wn=W2-Wτ2t=t1=142-11,42=8,13 мс2

Сравниваем соотношение составляющих ускорений с графиком.  Если видим, что соотношения разнятся, то ищем ошибку.

А.Костарев

Радиус кривизны траектории в данной точке:

ϱ1=V12Wn=9,09 м

На нормали откладываем ϱ1 м и находим центр кривизны К траектории в данной точке.