УДК 531.01

ПОЛНАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

ИЗ ТЕОРЕМЫ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

А.В. Костарев

Санкт - Петербургский государственный политехнический университет.

Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Предложено вместо общепринятого множества возможных перемещений системы [1 – 7] рассматривать  множество виртуальных скоростей, порожденных множеством начальных условий.  Показано, что из теоремы об изменении кинетической энергии следуют как уравнения Лагранжа, так и уравнения для аналитического определения внешних и внутренних реакций  идеальных нестационарных голономных связей.

Ключевые слова: виртуальные скорости, кинетическая энергия, уравнения Лагранжа, реакции связей.

- Нестационарные связи общего вида

Рассматривается система материальных точек с массами {m1,m2,…,mk, …mn} . Движение системы ограничено идеальными голономными нестационарными связями общего вида

fjrk;t=0   (j=1,2,…,s)        (1.1)         .

Равнодействующие активных сил Fkи реакций связей Rk, действующих на точку mk системы, формально определяют ее абсолютное ускорение wk в инерциальной системе отсчета:

mkwk=Fk+Rk         (1.2)

Проблемы использования уравнений Ньютона (1.2) для вывода дифференциальных уравнений движения системы состоят в их векторном виде и в зависимости неизвестных реакций Rk, а значит и ускорений wk,  от скоростей точек.

Уравнениям (1.1) и (1.2) отвечает множество возможных положений, законов движения rk(t), и скоростей vk, порожденных множеством начальных условий.

Возможные положения системы на связях можно задать независимыми обобщенными координатами  {q1,q2,…,qi,…ql}, где l - число степеней свободы системы.  Тогда, возможный закон движения точки mk окажется функцией обобщенных координат и времени rkqi,t.

Представим движение системы из произвольного положения как сумму двух  движений: переносного движения вместе со связями и относительного движения по связям. Возможная скорость  точки  mk является суммой переносной и относительной скоростей:

vk=drkdt=∂rk∂t+∂rk∂qiqi= vke+vkr            (1.3)

vke= ∂rk∂t,         (1.4)

vkr=∂rk∂qiqi            (1.5)

Здесь и далее повторяющийся индекс говорит о суммирование по индексу.

В произвольном положении системы на связях переносная скорость vke имеет единственное значение, определяемое уравнениями связи (1.1).

Уравнениям (1.1), напротив, отвечает множество относительных скоростей vkr, порожденных множеством начальных условий.  Все относительные скорости направлены произвольно в касательной плоскости к поверхности связей, и имеют произвольный модуль.  Именно относительные скорости создают разнообразие  возможных скоростей vk системы.  Относительные скорости точек принято называть  виртуальными скоростями системы [1].

Из выражения (1.3) вытекает, что при стационарных связях множества возможных и виртуальных скоростей совпадают.

В данном положении системы производные  ∂rk/∂qi в формуле (1.5) имеют единственное значение.  Произвольными же в формуле (1.5)  являются обобщенные скорости q, которые назовем виртуальными обобщенными скоростями.

Умножив закон Ньютона для каждой точки на ее возможную скорость, после суммирования по k придем к теореме об изменении кинетической энергии системы для возможных скоростей:

T=mkwk∙vk=Fk+Rk∙vk ,       T= mkvk22          (1.6)

Поскольку на систему наложены идеальные связи, сумма мощностей их реакций на любых виртуальных скоростях vkr в произвольном положении системы равна нулю

Rk∙vkr=0               (1.7)

Подставив в (1.6) выражение возможных скоростей (1.3),  придем к двум наборам соотношений

mkwk∙vkr=Fk∙vkr                                (1.8)

mkwk∙vke=(Fk+Rk)∙vke                  (1.9)

Покажем, что из соотношений (1.8) следуют уравнения Лагранжа второго рода. Подставим в (1.8) выражение относительных скоростей vkr (1.5), и просуммируем

ik mkwk∙∂rk∂qiqi=ikFk∙∂rk∂qiqi     (1.10)

Скобки в соотношении (1.10) не зависят от виртуальных скоростей qi, поскольку в них нет реакций идеальных связей Rk, которые связаны с виртуальными скоростями vkr,  и касательные к поверхности связей ускорения в левой части не зависят от реакций Rk.

Запишем (1.10) в виде

Liqi=Qiqi          (1.11)

Ввиду независимости скоростей qi  приходим к уравнениям:

Li=Qi         (1.12)

Покажем, что это и есть уравнения Лагранжа.

Слагаемые в (1.10) имеют размерность мощности, поэтому суммы

Qi=Fk∙∂rk∂qi              (1.13)

естественно назвать обобщенными силами.

Выразим суммы Li через обобщенные координаты.

Li=mkwk∙∂rk∂qi= mkvk∙∂rk∂qi=ddt mkvk∙∂rk∂qi- mkvk∙ddt∂rk∂qi=

=ddt mkvk∙∂vk∂qi- mkvk∙∂vk∂qi=ddt∂∂qi mkvk22-∂∂qi mkvk22=

=ddt∂T∂qi-∂T∂qi          (1.14)

Здесь использованы тождества Лагранжа

∂rk∂qi=∂vk∂qi,       ddt∂rk∂qi=∂vk∂qi          (1.15)

вытекающие из соотношений (1.3)

Таким образом, выражения (1.12) являются уравнениями Лагранжа второго рода.

ddt∂T∂qi-∂T∂qi=Qi             (1.16)

Из уравнений Лагранжа следуют дифференциальные уравнения движения системы по связям.  После их интегрирования вопрос о реакциях идеальных связей остается открытым.  Обычно для определения реакций прибегают к векторным уравнениям динамики относительного движения.

Покажем, что соотношения (1.9) позволяют найти реакции связей аналитически, по функции кинетической энергии Т.  Запишем (1.9) в виде:

mkwk∙vk-vkr=Fk+Rk∙vke            (1.17)

С учетом уравнений Лагранжа, и того, что  mkwk∙vk=T, получаем

mkwk∙vk-vkr=T-ddt∂T∂qi-∂T∂qiqi=T-ddt∂T∂qiqi+∂T∂qiqi+ ∂T∂qiqi=

=2T-2T2-T1-∂T∂t=T1+2T0-∂T∂t        (1.18)

Здесь учтено, что при нестационарных связях кинетическая энергия является суммой квадратичной, линейной и нулевой форм обобщенных скоростей.

T=Tk2+Tk1+Tk0               (1.19)

Таким образом, для каждой из точек системы

Fk+Rk∙vke=Tk1+2Tk0-∂Tk∂t         (1.20)

Из этих соотношений можно определить реакции Rk внешних и внутренних идеальных связей.

- Дискретные нестационарные связи

Понятие нестационарных связей применимо только в случаях, когда инертность системы пренебрежимо мала по сравнению с инертностью связей  (движение спичечного коробка по волнам, поезда по Земле, человека по поезду, и т.п.).  В противном случае связь должна быть включена в систему.

Детали механизмов обладают инертностью одного порядка, поэтому в механизмах чаще всего нестационарные связи отсутствуют.  После решения обратной задачи любую деталь механизма можно, однако, формально считать нестационарной связью для сопряженных деталей.  Это позволяет находить реакции внутренних связей предлагаемым ниже способом.

Когда нестационарные связи представляют собой механизм с конечным числом степеней свободы, их движение можно задать функциями времени  ql+1(t),ql+2(t),…..,qm(t) , которые назовем несвободными обобщенными координатами системы.

Таким образом, абсолютное движение системы относительно инерциальной системы отсчета может быть задано системой m обобщенных координат {q1,q2,…,qi,…qm}, среди которых последние  m-l несвободных координат являются заданными функциями времени.

Будем сначала считать, что все координаты свободны, а реакции нестационарных связей являются неизвестными активными силами.  Связи становятся условно стационарными.  Найдем дифференциальные уравнения системы и уравнения, выражающие реакции через все обобщенные координаты.  Из полученных соотношений найдем выражения реакций нестационарных связей через закон движения связей и системы по связям.

После освобождения координат связей, кинетическая энергия становится квадратичной формой виртуальных обобщенных скоростей

T=Tqi,qi                   (2.1)

а возможные законы движения - функциями только обобщенных координат.

rk=rkqi                 (2.2)

Их явная зависимость от времени скрыта в координатах  ql+1,ql+2,…..,qm

Запишем соотношения типа (1.8)

mkwk∙vkr=Fk∙vkr                        (2.3)

Уравнения (2.3) аналогичны уравнениям (1.8) .  Разница только в том, что в число активных сил включены неизвестные реакции нестационарных связей.  Как и в случае уравнений (1.8), приходим к полной системе уравнений движения системы, состоящей из дифференциальных уравнений Лагранжа числом степеней свободы l:

LiT=Qia                 i=1,2,…l            (2.4)

и уравнений для определения реакций Rk, входящих в обобщенные силы

LiT=QiR                  i=l+1,…,m           (2.5)

Уравнения (2.4) позволяют по начальным условиям найти закон движения системы по связям.  После этого, из уравнений (2.5) можно найти реакции внешних и внутренних связей.

- Примеры

  - Нестационарные связи общего вида.

Точка массы m движется в плоскости x,y по закону, в котором выделена обобщенная координата q вдоль движущейся плоской кривой

x=xq,t,    y=yq,t

Например, точка движется по эллипсу, полуоси которого изменяются во времени

x=atSinqat,       y=btCosqbt

Кинетическая энергия точки является суммой трех форм обобщенной скорости

Tq,q,t=m2x2+y2=T2+T1+T0

T2=A2q,tq2,      T1=A1q,tq,         T0=A0q,t

Производные форм:

T1=A1q+∂A1∂qq+∂A1∂t,       T0= ∂A0∂qq+∂A0∂t,       ∂T∂t=∂A2∂tq2+∂A1∂tq+∂A0∂t

Из уравнения мощностей

T1+2T0-∂T∂t=A1q-∂A2∂tq2+2∂A0∂qq+∂(A1+A0)∂t=N∙∂r∂t

находим реакцию связи

Nx∂x∂t+Ny∂y∂t=A1q-∂A2∂tq2+2∂A0∂qq+∂(A1+A0)∂t

3.2  Точка массы m движется без трения по хорде диска, вращающегося в горизонтальной плоскости с переменной угловой скоростью ω (t).  Найдем горизонтальную реакцию R направляющей.

3.2.1 Общая формула

x

m

R

ω(t)

a

0

ve

R∙ve=T1+2T0-∂T∂t

ve=ωa2+x2              R∙ve=Rωx       (3.2.1)

T=m2x2+ω2(a2+x2)+2ωxa

T1=mωxa,          T0=m2ω2(a2+x2),

T1=ma(ωx+ωx)              T0=mxxω2+mωω(a2+x2)

∂T∂t=mωω(a2+x2)+ mωxa

Теперь

Rx=2mxxω+ mω(a2+x2)+max

С учетом дифференциального уравнения движения

x+ωa-ω2x=0

получаем

R=m2ωx+ωx+aω2

3.2.2 . Освободим координату φ

T=m2x2+φ2(a2+x2)+2φxa

ddt∂T∂φ=mφ(a2+x2+2φxx+ax],        ∂T∂φ=0

Обобщенная сила реакции (момент) по φ:

Qφ = Rx

Получаем тот же результат

Rx=2mxxφ+ mφ(a2+x2)+max

R=m2φx+φx+aφ2

После интегрирования уравнения относительного движения, по функциям ω (t)   и  x(t)  найдем реакцию R.

Аналогичный результат можно получить с помощью основного уравнения динамики относительного движения точки.

3.3 Внутренние реакции.

Для части системы, остальная ее часть является нестационарной связью.  Поэтому реакция отброшенной части может быть найдена указанными ниже способами.

Найдем натяжение нити S, соединяющей тела в эллиптическом маятнике.

3.3.1  Общая формула.

x

φ

R

m1g

m2g

ve

l

Кинетическая энергия массы m2

T'=m22x2+l2φ2+2lxφCosφ

Здесь x рассматривается как заданная функция скорости нестационарной связи, поэтому

To'=m22x2,     T1'=m2lφx Cosφ

To'=m2xx,     T1'=m2lφx+xφCosφ-φ2xSinφ,    ∂T∂t=m2(xx+lφxCosφ)
2To'+T1'-∂T∂t=-SxSinφ
SSinφ=m2lφ2Sinφ-φCosφ-x

3.3.2  Освободим координату  x.  Реакцию стержня S считаем неизвестной активной силой.   Уравнение Лагранжа

ddt∂T∂x=m2x+lφCosφ-φ2Sinφ,     ∂T∂x=0,    Qx =-SSinφ

приводит к тому же результату:

SSinφ=m2lφ2Sinφ-φCosφ-x

Очевидное слагаемое m2g  входит в правую часть решения через ускорения.  Это выражение дает решение при  φ≠0.  Чтобы найти натяжение нити при   φ=0 , системе следует дать постоянную вертикальную скорость, как это сделано в следующем примере.

3.4 Реакции стационарных связей.

При стационарных связях реакции идеальных связей не создают мощности.  Чтобы найти реакции, можно искусственно сделать связи нестационарными, придав им постоянную скорость в направлении связи.  При этом система отсчета остается инерциальной, и реакции связей не изменяются.

Найдем нормальную реакцию R , действующую на тело m1 эллиптического маятника.

Дадим основанию вертикальную постоянную скорость ve.  Кинетическая энергия системы

T=m12x2+ve2+m22x+lφCosφ2+ve+lφSinφ2

3.4.1 Общая формула

T1=m2velφSinφ,          To=12m1+m2ve2=Const

T1=m2lveφSinφ+φ2Cosφ=[R-m1+m2g]ve

R=m1+m2g+m2lφSinφ+φ2Cosφ

3.4.2 Освободим координату  у (y=ve,  y=0) .

T=m12x2+y2+m22x+lφCosφ2+y+lφSinφ2

ddt∂T∂y=(m1+m2)y+m2lφSinφ+φ2Cosφ,    ∂T∂y=0,    y=0

Обобщенная сила по у:  Qy = R-m1+m2g

Приходим к тому же результату:

R=m1+m2g+m2lφSinφ+φ2Cosφ

Этот результат можно получить из теоремы о движении центра масс.

3.5   Найдем реакцию нити R маятника массы m и переменной длины l(t).

3.5.1 Общая формула

R

l(t)

mg

φ

l

T=m2(l2+l2φ2)

T1=0,    To=m2l2,     To=mll,     ∂T∂t= mll+mllφ2

2T0+T1-∂T∂t=(R+mg)∙ve

2mll- mll-mllφ2=Rll+mglCosφ

Rl=m(l-lφ2-g Cosφ)

3.5.2 Освободим координату  l

ddt∂T∂l=ml,           ∂T∂l=mxφ2              Ql =Rl+mgCosφ

Приходим к тому же результату

Rl=m(l-lφ2-g Cosφ)

Этот результат можно получить и с помощью основного уравнения динамики относительного движения точки.

Заметим, что освобождение координат приводит к результату быстрее, чем общая формула.  Но этот способ применим только к связям с конечным числом степеней свободы.

Автор выражает искреннюю благодарность Федору Федоровичу Прохоренко за поднятую им тему получения уравнений Лагранжа из теоремы об изменении кинетической энергии.

Литература

- Гантмахер Ф.Р. Лекции  по  аналитической  механике.-М.: Наука, 1966.

- Лойцянский Л.Г., Лурье А.И.  Курс теоретической механики, т.1. -М.: Наука, 1982.

- Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р.  Курс теоретической механики. - СПб: Лань, 1998.

- Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. - М.: Высшая школа, 2003.

- Курс теоретической механики. // Под ред. Колесникова К.С. - М.: МГТУ, 2000.

- Яблонский А.А. Курс теоретической механики. Ч.II.-М.: Высшая школа, 1971.

- Гернет М.М. Курс теоретической механики. - М.: Высшая школа.1987. - 344 с.