УДК 531.01

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ КОЛЕСА

А.В. Костарев

Санкт - Петербургский государственный политехнический университет.

Санкт – Петербург,  Россия

Аннотация.  Предложены способы экспериментального определения коэффициентов трения качения и сопротивления дороги. Учет сопротивления дороги позволяет исследовать режимы движения колеса, которые не могут быть описаны в рамках традиционной модели трения качения [1-5].

Ключевые слова: трение качения, сопротивление дороги, буксование, качение, юз.

Как показано в работе [6], при качении колеса возникает не только момент трения качения, но и  сила сопротивления дороги.  Абсолютно твердое колесо не испытывает момента трения качения.  Абсолютно твердая дорога не создает силы сопротивления.  Для любой пары материалов можно составить две пары колесо – дорога, для каждой из которой могут быть экспериментально определены два коэффициента сопротивления: коэффициент трения качения k и коэффициент сопротивления дороги k1.   Определить коэффициенты k и k1 можно с помощью, например, следующих двух экспериментов.

Изготавливается плита из материала дороги и цилиндр из материала колеса.  Подбирается смазка, обеспечивающая минимальный коэффициент трения скольжения для выбранной пары материалов колеса и дороги.  Измеряется радиус колеса r и коэффициент трения скольжения f между торцом цилиндра и плитой.

А.  Для определения коэффициента трения качения k неподвижная ось цилиндра нагружается силой  Р.   Измеряется  момент М, необходимый для равномерного вращения цилиндра.  Коэффициент трения качения k вычисляют из условия равновесия

M-Pk-Pfr=0,               k=1PM-Pfr                (1)              
В.  Для определения коэффициента сопротивления дороги k1   вращение цилиндра

блокируется.  Измеряется усилие F, необходимое для равномерного поступательного движения цилиндра.  Коэффициент сопротивления дороги k1 вычисляется  из условия равновесия.

F-Pk1r-Pf=0,         k1=F-PfrP               (2)

F

r

∝

r

δ1

δ

С

M, ψ

P

Рис.1

N≈ P

Fтр

x

Учет сопротивления дороги позволяет более полно описать режимы движения колеса.

Рассмотрим колесную пару с параметрами: r - радиус колес пары,  m - масса (например, автомобиля или поезда), приведенная к оси пары,  J - момент инерции пары относительно ее оси.

Нагрузка на колесную пару в общем случае состоит из вертикальной силы Р, горизонтальной силы F и  вращательного момента М  (Рис.1).  Считаем, что коэффициенты трения скольжения f, трения качения k и сопротивления дороги k 1  определены опытным путем.

Исследуем режимы движения колесной пары, пользуясь дифференциальными уравнениями, полученными в [1]:

mx=Fx+Fтрx-Pδ1xr,            Jψ=Mψ-Pδx-rFтрx

Fтр   ≤fP,          δ≤k,            δ1≤ k 1 	(3)

- Покой

  - Условия:     x≡0,      ψ≡0,   примем     δk1=kδ1

  - Уравнения покоя       
0=Fx+Fтрx-Pδ1xr,  0=Mψ-Pδx-rFтрx        
  Определяем силу трения Fтрx  и смещения δx , δ1x

Fтрx=Pδ1xr-Fx=k1Mψ-krFxrk+k1,         δx=kPMψ+rFxk+k1,        δ1x=k1PMψ+rFxk+k1

M

Fтр

F

r

∝

r

F

P

N

Рис.4

Сила трения Fтр обращается в ноль при  k1Mψ=krFx, а также, как и следовало ожидать, для ведущего колеса (F = 0) на твердой дороге (k1=0) (Рис.2) и ведомого (М =0) твердого (k =0) колеса (Рис.3).

F

Fc

N

P

Рис.3

Рис 2

Mψ

N

δδ

P

  - Скольжение начинается при  Fтрx=±Pf, или при

k1Mψ-krFx= ∓rk+k1Pf

  - Смещения δx , δ1x обращаются в ноль при Mψ+rFx=0,

когда деформация дороги и колеса симметрична относительно центральной вертикали и сопротивление отсутствует (Рис. 4)

δx=δ1x=0             Fтрx=-Fx

- Буксование на месте.

Этот практически важный режим невозможен в традиционной модели трения качения.

  - Условия:  x=0,    ψ>0,     Fтрx=Pf,    δx=k,    δx1≤k1

  - Уравнения движения

0=Fx+P(f-δ1xr),             Jψ=Mψ-P(k+rf)

  - Определяем ускорение ψ  и смещение δ1x

δ1x=rf+FxP≤k1

  - Из условия δx1≤k1находим ограничение на нагрузку или коэффициент трения скольжения для поддержания режима.

Fx≤Pk1r-f

  - Вращение будет равномерным при

Mψ=P(k+rf)

  - Центр колеса начинает движение и колесо переходит в режим качения с буксованием при

Fx≥Pk1r-f

- Движение с пробуксовкой (разгон)

  - Условия:   rψ>x >0,       Fтрx=Pf,    δx=k,     δx1=k1

  - Уравнения движения

mx=Fx+Pf-k1r,             Jψ=Mψ-P(k+rf)

  - Равномерное движение при

Fx=Pk1r-f,     Mψ=P(k+rf)

  - Режим со временем перейдет к чистому качению при x>rψ

JFx-mrMψ>PJk1r-f-mr2kr+f

- Чистое качение

  - Условия:  x≡rψ>0,  δx=k,   δ1x= k1,  Fтр   ≤fP

  - Уравнения движения:

mx=Fx+Fтрx-Pk1r,            Jψ=Mψ-Pk-rFтрx

  - Определяем силу трения Fтрx  и ускорение ψ

Fтрx=1rJPMψmr2+P(k1J-kmr2)-JrFx≤Pf             JP=J+mr2

ψ=1JP[Mψ+rFx-Pk+k1]

  - Проекция силы трения Fтрx меняет свой знак при  Mψmr2-JrFx=P(kmr2-k1J)

  - Буксование начнется при  Fтрx=Pf, или Mψmr2-JrFx=P(kmr2-k1J+JPrf)

  - Юз начнется при Fтрx=-Pf или  Mψmr2-JrFx=P(kmr2-k1J-JPrf)

  - Колесо будет катиться равномерно при           Mψ+rFx=Pk+k1

5. Движение с юзом (торможение).

  - Условия:  x>rψ>0,     Fтрx=-Pf,    δx=k,  δx1=k1

5.2 Уравнения движения:

mx=Fx-Pf+k1r,            Jψ=Mψ+P(rf-k)

  - Вращение со временем прекратиться и колесо перейдет в режим юза без вращения при   ψ<0

Mψ<P(k-rf)

6. Юз без вращения.

  - Условия:   x>0,    ψ≡0,      δx≤k,     δ1x= k1,     Fтрx=-fP

  - Уравнения движения:

mx=Fx-Pf+k1r,            0=Mψ+P(rf-δx)

  - Определяем смещение  δx и ускорение x

δx=MψP+rf≤k

  - Смещение δx обращается в ноль при  Mψ=-Prf

  - Вращение колеса начинается при δx=k, или  Mψ=P(k-rf)

  - Колесо будет двигаться поступательно и равномерно при   
Fx=Pf+k1r

7. Юз с обратным вращением

x

ωо

mg

Fтр

mтк

N

Vо

Fc

Рис.5

Обруч радиуса r бросают вдоль дороги с начальной скоростью центра V0, придав ему обратное вращение со скоростью ωо.  Коэффициент трения f , коэффициенты сопротивления k и  k1.

Найти угловую скорость ωо , при которой движение центра и вращение обруча прекратятся одновременно.  Найти когда и где это произойдет.

Решение:

При движении обруча сила трения Fтр,  момент трения качения mтк и сила сопротивления не изменяются по модулю

Fтр = mgf,                 mтк= mgk,            Fc=mgk1r                    (4)

Уравнения движения обруча

mx=-Fтр –Fc= -mgf+k1r              (5)
	0=N-mg	                                  (6)

mr2φ=rFтр+mтк = mg(fr + k)	(7)

Интегрируя уравнения при начальных условиях  x0=V0,    φ0=-ωо, находим

x=V0-gf+k1rt                                 (8) 
rφ=gf + krt- rωо                    (9)

В момент времени

t1=rV0grf+k1                         (10) 
центр обруча останавливается. Чтобы одновременно прекратилось и его вращение, нужно чтобы модуль начальной угловой скорости был равен

ωо=rf+krf+k1 V0r                (11)
К этому моменту центр обруча пройдет путь:

x1=rV022grf+k1                        (12)
Заметим, что при отсутствии трения скольжения обруч все же остановится на расстоянии

x1=rV022gk1                      (13)

что в традиционной модели трения качения невозможно.

8. Увеличение силы тяги локомотива.

Рассмотрим колесную пару локомотива, на которую действуют: нагрузка на ось P, нормальная реакция N, вращательный момент М со стороны двигателя, приведенная сила F со стороны состава, сила сопротивления Fc со стороны рельсов, момент трения качения mтк  ,  ведущая сила трения Fтр,

x

ω

P

Fтр

mтк

N

V

Fc

Рис.6

F

M

Найдем при каких условиях локомотив создаст максимальную силу тяги F, действующую на состав в момент начала буксования (Fтр=Pf) при равномерном движении состава.

Уравнения равномерного движения колесной пары:

0=Pf-F-Pk1r,    0=M-Pk-rfP,      N=P   (14)

Очевидно, что момент сопротивления качению пары Pk+rfP без проблем преодолевается моментом М двигателя локомотива, который машинист должен поддерживать на уровне:

M=P(k+rf)  	(15)

Поэтому колеса локомотива могут быть изготовлены из материала с относительно большим коэффициентом k.  Увеличение  коэффициентов  k  и k1 увеличивает площадь контакта и улучшает сцепление колеса с рельсом.

Увеличение силы тяги F локомотива

F=Pf-k1r                           (16)
достигается повышением твердости рельсов, то есть  уменьшением коэффициента их сопротивления k1.

Литература

- Лойцянский Л.Г., Лурье А.И.  Курс теоретической механики, т.1. -М.: Наука, 1982. -352с.

- Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р.  Курс теоретической механики. - СПб: Лань, 1998. - 729с.

- Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. - М.: Высшая школа, 2003, - 719с.

- Курс теоретической механики. // Под ред. Колесникова К.С. - М.: МГТУ, 2000. - 735с.

- Яблонский А.А. Курс теоретической механики. Ч.II.-М.: Высшая школа, 1971.-488 с.

- Костарев А.В. Сопротивление движению колеса // «Вестник научно-технического развития: Интернет- журнал». - № 2 (30). - 2010.- http://www.vntr.ru/ftpgetfile.php?id=391 (дата обращения:  26.04.2010). – номер гос. регистрации: 0421000120\0006