Первое занятие

Статика на плоскости

Взаимодействие.  Сила и момент.

Согласно Галилею, состояние тела (положение и скорости) может измениться только в результате взаимодействия с другими телами.  Взаимодействие характеризуется вектором силы.  Проекция. Знак. Ноль

Если в теле зафиксировать точку, то  сила будет вращать тело вокруг этой точки (центра).  Способность силы вращать характеризуется ее моментом относительно центра. Момент простр.  Правый винт  Плоск. система.  Момент на нас (+) или от нас (-).  .

Силы, действующие на тело, образует систему сил.  Она характеризуется главным вектором V=∑Fk  и главным моментом Mo=∑mo(Fk). Для сил, лежащих  в плоскости ху, V лежит в той же плоскости и имеет две проекции. Три скалярные хар-ки  Vx  Vy  Mo

Вращательная система имеет V=0  .   Момент не зависит от центра.  Пара. Свойства.

Типы взаимодействия.  Нагрузка и реакции связей.

Различают дистанционное и контактное. взаимодействия

Дистанционное взаимодействие  осуществляется  полями, определяется законами физики  и считается заданным.  Заданные силы называются нагрузкой.

Неподвижные контактирующие тела называются связями, а неизвестные силы, с которыми они действуют на изучаемое тело, называются  реакциями связей.

Связи  достаточны, если они обеспечивают покой тела под действием произвольной нагрузки.  Прямая задача статики состоит в определении реакций достаточных связей по заданной нагрузке.

Твердое тело.  Условия покоя. Прямая задача статики.

Изучаем модель твердого тела, расстояния между точками которого неизменно.

Перемещение тела в плоскости ху состоит из  переноса  s с проекциями sx и sy и поворота φ.  Условия покоя тела есть условия отсутствия этих 3х перемещений.

Им соответствуют 3 силовые условия

Vx =0    Vy =0    Mo =0

Сюда входят известные силы нагрузки и искомые реакции.

Эта неоднородная алгебраическая система имеет  единственное решение, если 1) число неизвестных равно 3м и 2) определитель ее матрицы не равен нулю. Выполнить условие 1) позволяет теорема Пуансо.  Втрое условие выполняется только для статически определимых связей.

Теорема Пуансо.  Приведенные реакции простейших связей

Тела контактируют по площадке небольших размеров.  Эпюра.  Из 3х уравнений не найти бесконечного числа распределенных сил реакций.

Теорема Пуансо позволяет свести распределенные силы к одной силе (=V) и моменту (=Mo) и уменьшить число неизвестных в каждом контакте до 3х.  Теорема.

Гладкая односторонняя связь.  В контакте есть точка , относительно которой момент равен нулю. Равнодействующая реакция. Равномерное и линейное распределение

Если тела склеить, то появится и момент.  Рассмотрим приведенные реакции простейших связей.

Заделка.  Сила и момент направлены произвольно.  Шесть неизвестных в пространстве, 3 -на плоскости. Достаточность.

Далее ослабляем связь:  сняли ограничение- исчезла реакция (момент) в этом направлении.

Статически определимые и избыточные связи.

Рассматриваем  только статически определимые связи-  достаточные связи, реакции которых исчезают при исчезновении нагрузки.  Это возможно, если определитель матрицы системы не равен нулю.  Те в матрице нет пропорциональных столбцов, которые появляются, если две реакции лежат на одной прямой..

Правило:  Реакция новой связи на должна оказаться на одной прямой с реакцией предыдущих связей.

Если не выполнять это правило, то связи окажутся избыточными.  Признак: Связи избыточны, если их реакции изменяются при

1) нагревании тела, 2) малом перемещении связи.

Пример с балкой  (2 шарнира,  шарнир + каток,  каток ┴стержню)

А.Костарев 2011